ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВА ДЛЯ БИОПСИИ КОЖИ                   DERMO-PUNCH

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: - Хранить в сухом чистом месте, вдали от источников тепла.

- Перед использованием убедитесь в целостности упаковки: при наличии проколов, повреждений или если упаковка вскрыта, необходимо избавиться от инструмента.

- Проверьте срок годности и соответствие модели

- Вскройте упаковку

- не нарушайте стерильность инструмента перед использованием

- при наличии дефектов или неправильном функционировании продута, заполните желтую форму, прилагаемую к продукту, и сохраните дефектный инструмент.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Настоящий инструмент предназначен к использованию исключительно профессиональным медицинским персоналом, осознающим область применения продукта.

Инструмент стерилен (стерилизован ETO GAS), предназначен для одноразового использования и должен быть утилизирован после использования (Circ.Min:Sanitа 403/9.5/1146-L. 10.81).

Sterylab не несет ответственность за продукт в случаях его неверного или повторного использования.

ПРОЦЕДУРА

- Удалите защитное покрытие

- Сделайте местную анестезию в месте надреза кожи

- Сделайте надрез в месте забора образца при помощи DERMO-PUNCH, совершая вращательное движение по часовой стрелке и против часовой стрелки, при этом слегка нажимая на кожу, что позволит инструменту проникнуть в ткань

- Погрузив инструмент на необходимую глубину, вытяните DERMO-PUNCH

- Отрежьте полоску кожи при помощи пинцета и скальпеля (не входят в комплект) и вытяните ее.

- При необходимости наложите на разрез шов.